PROCESO DE CONFECCIÓN ACCESORIOS B BANDANA CHEF

- Coser costado a centro bandana hasta piquete.

- Filetear falso en costados y superior es decir donde no hay piquete.

- Filetear el contorno de la bandana colocando el falso frontal coincidiendo los piquetes centrales.

- Fijar el elástico sobre líneas auxiliares en revés.

- Hacer el dobladillo en contorno badana fijando de una vez en elástico en base.

- Sentar falso.

- En las puntas de amarrar la bandana hacer dobladillo doble sin filete.

- Colocar el botón en marca o según su medida.

TAPABOCAS:

- Unir universal y hydrotech derecho contra derecho por parte superior.

- Voltear y pespuntar a ¼ con tira twist.

- Filetear parte inferior.

- Hacer dobladillo en la parte inferior a 1 cm.

- Hacer los prenses según los piquetes tener en cuenta que queden planos no embolsados.

- Planchar los prenses para que queden bien formados.

- Colocar tancas a los cauchos.

- Poner el caucho en la parte superior e inferior a ambos lados.

- Colocar sesgo, esta tira se corta al sesgo de 3.8 de ancho, es decir el folder es de 3.8 para que quede en prenda de 1 cm.

- Presilla a los cuatro lados y cortar sobrante.