PROCESO DE CONFECCIÓN ACCESORIOS E SOMBRERO BOTONES

SOMBRERO BOTONES:

- Unir la pieza lateral sombrero con la pieza vivo lateral a centímetro.

- Pespuntar a 3/16.

- Colocar con costura de abrazo la entretela no fusionable a la tira lateral y a la pieza superior de la tela principal.

- Cerrar a centímetro la pieza lateral y abrir la costura.

- Unir a la pieza superior la pieza lateral empezando en el piquete y unir con la costura de la pieza lateral y seguir por todo el contorno.

- Unir a centímetro la pieza lateral del forro y abrir la costura.

- La pieza central de forro se une a la pieza superior de forro dejando una abertura de 4 para poderla voltear.

- Picar, voltear tratar de no manipular tanto para no deformar.

- Vaporizar, pespuntar a 3/16 por contorno y cerrar con costura manual el hueco del forro.

- Para el botón que sostiene el tapabocas se puede un botón forrado o botón plástico según su gusto y pegarlo al sombrero según marcas o al gusto.

TAPABOCAS:

- Unir universal y hydrotech derecho contra derecho por parte superior.

- Voltear y pespuntar a ¼ con tira twist.

- Filetear parte inferior.

- Hacer dobladillo en la parte inferior a 1 cm.

- Hacer los prenses según los piquetes tener en cuenta que queden planos no embolsados.

- Planchar los prenses para que queden bien formados.

- Colocar tancas a los cauchos.

- Poner el caucho en la parte superior e inferior a ambos lados.

- Colocar sesgo, esta tira se corta al sesgo de 3.8 de ancho, es decir el folder es de 3.8 para que quede en prenda de 1 cm.

- Presilla a los cuatro lados y cortar sobrante.