PROCESO DE CONFECCIÓN CAMISA C

- Fusionar cuello, pechera, portañuelas y puños.

- Unir inferior delanteros con delanteros superior.

- Unir inferior espalda con espalda superior.

- Unir mangas y pespuntar.

- Fusionar las cintas sobre delanteros, mangas y espalda.

- Cerrar tapas, voltear y pespuntar.

- Dobladillar bolsillos.

- Pegarlos a los delanteros.

- Montar cremallera en delantero con la caja.

- Montar fondo de bolsillo.

- Montar la tapa sobre bolsillo.

- Montar canesú a la espalda y pespuntar.

- Montar delanteros con canesú entalegado y pespuntar.

- Montar portañuelas.

- Montar manga.

- Cerrar costados.

- Entalegar el cuello fusionado, picar y voltear.

- Pespuntar a ¼ el contorno del cuello.

- Montar a la camisa el cuello y sentarlo en pie de cuello.

- Dobladillar la base.