PROCESO DE CONFECCIÓN CHALECO FEMENINO

- Coser el fuelle de la espalda forro según piquetes arriba y abajo, guiarse con las líneas auxiliares del molde.

- Planchar el fuelle hacia un lado.

- Montar cogotera con marquilla, pespunte a nit sobre cogotera.

- Unir espalda lateral forro con el centro espalda y planchar abriendo costuras.

- Cerrar espalda por centro atrás de tela principal y costado espalda, planchar abriendo costuras.

- Bolsillos: Unir la boca de bolsillo tela principal al brioni, hacer costura de descargue sobre forro.

- Costura de abrazo al bolsillo.

- Pegar el bolsillo sobre delantero costado según el piquete.

- Unir centro frente al costado delantero, pespunte a nit sobre centro frente.

- Pegar falso y pespuntar centro frente teniendo en cuenta que el descargue va hasta el primer botón debajo de la solapa, cambiar la dirección del descargue hasta la base.

- Doblar solapa por piquete y abrazar sobre el corte superior delantero.

- Unir la pieza superior delantero con la pieza superior de forro por el lado del cuello y hacer descargue sobre interno.

- Pegar la pieza superior desde el hombro por la tela externa hasta el hombro por la tela interna, es decir abriendo la solapa y pespuntar a nit hacia arriba.

- Pegar cuello de espalda con cogotera.

- Unir la pieza superior delantera a hombro espalda desde el forro hasta la tela externa.

- Cerrar laterales de forro y tela externa y planchar abriendo costuras.

- Entalegar sisa y hacer un abrazo interno por hombro para sostener la tela.

- Picar y planchar sisas y cuello.

- Cerrar falso a 3 cm doblando el centímetro de costura lateral.

- Cerrar el forro a centímetro a la tela externa dejando una pequeña abertura para voltear el chaleco.

- Planchar y cerrar a mano.